GRID CONNECTED WITHOUT SHADING

%% ================= GRID CONNECTED PV =================

clc; clear; close all;

%% === Load Dataset (GRID CONNECTED) ===

genData = readtable("C:\Users\gudit\Downloads\HOURLY DATA\GRID CONNECTED WITHOUT SHADING_Project_VC0_HourlyRes_2.CSV");

disp(genData)

genData.date = datetime(genData.date,'InputFormat','dd-MM-yyyy HH:mm:ss');

% Valid operating condition

genData = genData(genData.GlobInc > 0 & genData.E_Grid > 0, :);

disp(genData)

%% === Features & Target ===

X = table2array(genData(:, ...

{'GlobHor','WindVel','TArray','T_Amb','GlobInc'}));

y = genData.E_Grid;   % Grid injected AC power

%% === STANDARDIZATION (VERY IMPORTANT) ===

X = normalize(X);   % <-- FIX FOR WARNING

%% === Train-Test Split ===

cv = cvpartition(height(genData),'HoldOut',0.2);

XTrain = X(training(cv),:);  yTrain = y(training(cv));

XTest  = X(test(cv),:);      yTest  = y(test(cv));

%% === ML Models ===

models = {

'Regression Tree',  @() fitrtree(XTrain,yTrain);

'Random Forest',    @() fitrensemble(XTrain,yTrain,'Method','Bag');

'SVR',              @() fitrsvm(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Gaussian Process', @() fitrgp(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Neural Network',   @() fitrnet(XTrain,yTrain);

};

numModels = size(models,1);

metrics = zeros(numModels,4);

yPreds  = zeros(length(yTest),numModels);

%% === Train & Evaluate ===

for i = 1:numModels

modelName = models{i,1};

fprintf('\nTraining Model: %s\n', modelName);

model = models{i,2}();

yPred = predict(model,XTest);

rmse = sqrt(mean((yTest-yPred).^2));

mae  = mean(abs(yTest-yPred));

r2   = 1 - sum((yTest-yPred).^2)/sum((yTest-mean(yTest)).^2);

mape = mean(abs((yTest-yPred)./yTest))*100;

metrics(i,:) = [rmse mae r2 mape];

yPreds(:,i)  = yPred;

fprintf('%s → RMSE: %.2f | MAE: %.2f | R²: %.4f | MAPE: %.2f %%\n', ...

modelName, rmse, mae, r2, mape);

end

%% === Plot 1: Actual vs Predicted (First 100 Samples) ===

figure;

plot(yTest(1:100),'k','LineWidth',1.5); hold on;

colors = lines(numModels);

for i = 1:numModels

plot(yPreds(1:100,i),'--','Color',colors(i,:),'LineWidth',1.2);

end

legend(['Actual', models(:,1)'], 'Location','northwest');

xlabel('Sample Index');

ylabel('AC Power (W)');

title('Grid-Connected Without shading PV: Actual vs Predicted AC Power');

grid on;

%% === Plot 2: Model Performance Comparison ===

figure;

metricNames = {'RMSE','MAE','R2 Score','MAPE'};

for j = 1:4

subplot(2,2,j);

bar(metrics(:,j));

set(gca,'XTickLabel',models(:,1),'XTickLabelRotation',30);

ylabel(metricNames{j});

title(metricNames{j});

grid on;

end

GRID CONNECTED WITH SHADING

%% ================= GRID CONNECTED PV =================

clc; clear; close all;

%% === Load Dataset (GRID CONNECTED) ===

genData = readtable("C:\Users\gudit\Downloads\HOURLY DATA\GRID CONNECTED WITH SHADING_Project_VC0_HourlyRes_2.CSV");

disp(genData)

genData.date = datetime(genData.date,'InputFormat','dd-MM-yyyy HH:mm:ss');

% Valid operating condition

genData = genData(genData.GlobInc > 0 & genData.E_Grid > 0, :);

disp(genData)

%% === Features & Target ===

X = table2array(genData(:, ...

{'GlobHor','WindVel','TArray','T_Amb','GlobInc'}));

y = genData.E_Grid;   % Grid injected AC power

%% === STANDARDIZATION (VERY IMPORTANT) ===

X = normalize(X);   % <-- FIX FOR WARNING

%% === Train-Test Split ===

cv = cvpartition(height(genData),'HoldOut',0.2);

XTrain = X(training(cv),:);  yTrain = y(training(cv));

XTest  = X(test(cv),:);      yTest  = y(test(cv));

%% === ML Models ===

models = {

'Regression Tree',  @() fitrtree(XTrain,yTrain);

'Random Forest',    @() fitrensemble(XTrain,yTrain,'Method','Bag');

'SVR',              @() fitrsvm(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Gaussian Process', @() fitrgp(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Neural Network',   @() fitrnet(XTrain,yTrain);

};

numModels = size(models,1);

metrics = zeros(numModels,4);

yPreds  = zeros(length(yTest),numModels);

%% === Train & Evaluate ===

for i = 1:numModels

modelName = models{i,1};

fprintf('\nTraining Model: %s\n', modelName);

model = models{i,2}();

yPred = predict(model,XTest);

rmse = sqrt(mean((yTest-yPred).^2));

mae  = mean(abs(yTest-yPred));

r2   = 1 - sum((yTest-yPred).^2)/sum((yTest-mean(yTest)).^2);

mape = mean(abs((yTest-yPred)./yTest))*100;

metrics(i,:) = [rmse mae r2 mape];

yPreds(:,i)  = yPred;

fprintf('%s → RMSE: %.2f | MAE: %.2f | R²: %.4f | MAPE: %.2f %%\n', ...

modelName, rmse, mae, r2, mape);

end

%% === Plot 1: Actual vs Predicted (First 100 Samples) ===

figure;

plot(yTest(1:100),'k','LineWidth',1.5); hold on;

colors = lines(numModels);

for i = 1:numModels

plot(yPreds(1:100,i),'--','Color',colors(i,:),'LineWidth',1.2);

end

legend(['Actual', models(:,1)'], 'Location','northwest');

xlabel('Sample Index');

ylabel('AC Power (W)');

title('Grid-Connected with shading PV: Actual vs Predicted AC Power');

grid on;

%% === Plot 2: Model Performance Comparison ===

figure;

metricNames = {'RMSE','MAE','R2 Score','MAPE'};

for j = 1:4

subplot(2,2,j);

bar(metrics(:,j));

set(gca,'XTickLabel',models(:,1),'XTickLabelRotation',30);

ylabel(metricNames{j});

title(metricNames{j});

grid on;

end

STANDALONE WITHOUT SHADING

%% ================= STANDALONE PV =================

clc; clear; close all;

%% === Load Dataset (STANDALONE) ===

genData = readtable("C:\Users\gudit\Downloads\HOURLY DATA\standalone without shading 24-03-2026_Project_VC0_HourlyRes_1.CSV");

genData.date = datetime(genData.date,'InputFormat','dd-MM-yyyy HH:mm:ss');

% Standalone condition: PV available

genData = genData(genData.GlobInc > 0, :);

disp(genData)

%% === Features & Target ===

X = table2array(genData(:, ...

{'GlobHor','WindVel','TArray','T_Amb','GlobInc'}));

y = genData.E_solar;   % Power supplied to load

%% === STANDARDIZATION (VERY IMPORTANT) ===

X = normalize(X);

%% === Train-Test Split (80% / 20%) ===

cv = cvpartition(height(genData),'HoldOut',0.2);

XTrain = X(training(cv),:);  yTrain = y(training(cv));

XTest  = X(test(cv),:);      yTest  = y(test(cv));

%% === ML Models ===

models = {

'Regression Tree',  @() fitrtree(XTrain,yTrain);

'Random Forest',    @() fitrensemble(XTrain,yTrain,'Method','Bag');

'SVR',              @() fitrsvm(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Gaussian Process', @() fitrgp(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Neural Network',   @() fitrnet(XTrain,yTrain);

};

numModels = size(models,1);

metrics = zeros(numModels,4);

yPreds  = zeros(length(yTest),numModels);

%% === Train & Evaluate ===

for i = 1:numModels

modelName = models{i,1};

fprintf('\nTraining Model: %s\n', modelName);

model = models{i,2}();

yPred = predict(model,XTest);

rmse = sqrt(mean((yTest-yPred).^2));

mae  = mean(abs(yTest-yPred));

r2   = 1 - sum((yTest-yPred).^2)/sum((yTest-mean(yTest)).^2);

% ---- SAFE MAPE (Standalone Fix) ----

mape = mean(abs((yTest - yPred) ./ max(yTest,1))) * 100;

metrics(i,:) = [rmse mae r2 mape];

yPreds(:,i)  = yPred;

fprintf('%s → RMSE: %.2f | MAE: %.2f | R²: %.4f | MAPE: %.2f %%\n', ...

modelName, rmse, mae, r2, mape);

end

%% === Plot 1: Actual vs Predicted (Test Set) ===

N = min(100,length(yTest));

figure;

plot(yTest(1:N),'k','LineWidth',1.5); hold on;

colors = lines(numModels);

for i = 1:numModels

plot(yPreds(1:N,i),'--','Color',colors(i,:),'LineWidth',1.2);

end

legend(['Actual', models(:,1)'], 'Location','northwest');

xlabel('Sample Index');

ylabel('Load Power (W)');

title('Standalone PV: Actual vs Predicted Load Power');

grid on;

%% === Plot 2: Model Performance Comparison ===

figure;

metricNames = {'RMSE','MAE','R2 Score','MAPE'};

for j = 1:4

subplot(2,2,j);

bar(metrics(:,j));

set(gca,'XTickLabel',models(:,1),'XTickLabelRotation',30);

ylabel(metricNames{j});

title(metricNames{j});

grid on;

end

STANDALONE WITH SHADING

%% ================= STANDALONE PV =================

clc; clear; close all;

%% === Load Dataset (STANDALONE) ===

genData = readtable("C:\Users\gudit\Downloads\HOURLY DATA\standalonw with shading 24-02-2026_Project_VC0_HourlyRes_1.CSV");

genData.date = datetime(genData.date,'InputFormat','dd-MM-yyyy HH:mm:ss');

% Standalone condition: PV available

genData = genData(genData.GlobInc > 0, :);

disp(genData)

%% === Features & Target ===

X = table2array(genData(:, ...

{'GlobHor','WindVel','TArray','T_Amb','GlobInc'}));

y = genData.E_solar;   % Power supplied to load

%% === STANDARDIZATION (VERY IMPORTANT) ===

X = normalize(X);

%% === Train-Test Split (80% / 20%) ===

cv = cvpartition(height(genData),'HoldOut',0.2);

XTrain = X(training(cv),:);  yTrain = y(training(cv));

XTest  = X(test(cv),:);      yTest  = y(test(cv));

%% === ML Models ===

models = {

'Regression Tree',  @() fitrtree(XTrain,yTrain);

'Random Forest',    @() fitrensemble(XTrain,yTrain,'Method','Bag');

'SVR',              @() fitrsvm(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Gaussian Process', @() fitrgp(XTrain,yTrain,'Standardize',true);

'Neural Network',   @() fitrnet(XTrain,yTrain);

};

numModels = size(models,1);

metrics = zeros(numModels,4);

yPreds  = zeros(length(yTest),numModels);

%% === Train & Evaluate ===

for i = 1:numModels

modelName = models{i,1};

fprintf('\nTraining Model: %s\n', modelName);

model = models{i,2}();

yPred = predict(model,XTest);

rmse = sqrt(mean((yTest-yPred).^2));

mae  = mean(abs(yTest-yPred));

r2   = 1 - sum((yTest-yPred).^2)/sum((yTest-mean(yTest)).^2);

% ---- SAFE MAPE (Standalone Fix) ----

mape = mean(abs((yTest - yPred) ./ max(yTest,1))) * 100;

metrics(i,:) = [rmse mae r2 mape];

yPreds(:,i)  = yPred;

fprintf('%s → RMSE: %.2f | MAE: %.2f | R²: %.4f | MAPE: %.2f %%\n', ...

modelName, rmse, mae, r2, mape);

end

%% === Plot 1: Actual vs Predicted (Test Set) ===

N = min(100,length(yTest));

figure;

plot(yTest(1:N),'k','LineWidth',1.5); hold on;

colors = lines(numModels);

for i = 1:numModels

plot(yPreds(1:N,i),'--','Color',colors(i,:),'LineWidth',1.2);

end

legend(['Actual', models(:,1)'], 'Location','northwest');

xlabel('Sample Index');

ylabel('Load Power (W)');

title('Standalone PV: Actual vs Predicted Load Power');

grid on;

%% === Plot 2: Model Performance Comparison ===

figure;

metricNames = {'RMSE','MAE','R2 Score','MAPE'};

for j = 1:4

subplot(2,2,j);

bar(metrics(:,j));

set(gca,'XTickLabel',models(:,1),'XTickLabelRotation',30);

ylabel(metricNames{j});

title(metricNames{j});

grid on;

end